Guide complet nouvelle Raspberry Pi
Installation, configuration et compilation des programmes C++

Contexte visé : Raspberry Pi OS récent, caméra Raspberry Pi, programmes C++ déjà préparés dans cette conversation : capture_last_image.cpp, last_capture_server.cpp, capture_on_demande.cpp, pending_sftp_sync_v2.cpp

Valeurs VPS retenues : 10.20.30.40 / user SSH = root / dossier distant = /root/RPICAMM/upload

# 1. Préparation d’une nouvelle Raspberry Pi

À faire dès le premier flash de carte SD :

Flasher Raspberry Pi OS avec Raspberry Pi Imager.

Configurer dès l’écriture de la carte : hostname, utilisateur, mot de passe, Wi‑Fi, pays, SSH activé.

Brancher la caméra sur le bon connecteur CSI avant les tests.

Démarrer la Pi, vérifier la connexion réseau, puis se connecter en SSH.

# 2. Mise à jour système et paquets de base côté Raspberry Pi

sudo apt update
sudo apt full-upgrade -y
sudo apt install -y   git   curl   wget   nano   vim   htop   build-essential   g++   pkg-config   openssh-client   openssh-server   libcurl4-openssl-dev   libmosquitto-dev   mosquitto-clients   rpicam-apps

Paquets essentiels : g++/build-essential pour compiler, rpicam-apps pour la caméra, libmosquitto-dev pour MQTT, libcurl4-openssl-dev pour le daemon SFTP, openssh-client pour tester SSH/SFTP.

# 3. Arborescence locale recommandée sur la Pi

mkdir -p /home/pi/RPICAM
mkdir -p /home/pi/captures_cam3/pending
mkdir -p /home/pi/captures_cam3/uploaded
mkdir -p /home/pi/captures_cam3/failed
mkdir -p /home/pi/rpicam-http

Rôle des dossiers : /var/lib/rpicam-http pour LAST_CAPTURE.jpg côté HTTP, et /home/pi/captures_cam3/* pour la file d’attente locale des images à envoyer.

# 4. Préparation SSH côté Raspberry Pi pour le VPS

mkdir -p /home/pi/.ssh
chmod 700 /home/pi/.ssh
ssh-keygen -t ed25519 -f /home/pi/.ssh/id_ed25519_capture_sync -N ""
ssh-keyscan -H 185.137.122.221 >> /home/pi/.ssh/known_hosts
chmod 600 /home/pi/.ssh/known_hosts
cat /home/pi/.ssh/id_ed25519_capture_sync.pub

Copier la dernière commande affichée (clé publique) sur le VPS dans /root/.ssh/authorized_keys.

# 5. Préparation du VPS Linux

sudo apt update
sudo apt install -y openssh-server
sudo mkdir -p /root/RPICAMM/upload
sudo chmod 700 /root/RPICAMM
sudo chmod 700 /root/RPICAMM/upload
sudo mkdir -p /root/.ssh
sudo chmod 700 /root/.ssh
sudo nano /root/.ssh/authorized_keys
sudo chmod 600 /root/.ssh/authorized_keys
sudo systemctl restart ssh
sudo systemctl status ssh

Vérification sshd_config : pour un accès root par clé, vérifier une configuration compatible avec PermitRootLogin prohibit-password et PubkeyAuthentication yes.

# 6. Tests de connectivité RPi -> VPS

ssh -i /home/pi/.ssh/id_ed25519_capture_sync root@185.137.122.221
sftp -i /home/pi/.ssh/id_ed25519_capture_sync root@185.137.122.221

Si ces deux commandes fonctionnent, la base réseau/SSH est prête.

# 7. Compilation des programmes C++ sur la Raspberry Pi

## 7.1 Capture périodique de la dernière image

g++ -std=c++17 -O2 -pthread capture_last_image.cpp -o capture_last_image

./capture_last_image   --output-dir /var/lib/rpicam-http   --output-name LAST_CAPTURE.jpg   --interval-ms 1000   --width 1920   --height 1080   --timeout-ms 700   --autofocus-mode auto   --autofocus-range normal

## 7.2 Serveur HTTP pour afficher la dernière capture

g++ -std=c++17 -O2 -pthread last_capture_server.cpp -o last_capture_server

./last_capture_server --public-dir /var/lib/rpicam-http --port 8080

## 7.3 Capture à la demande via MQTT

g++ -std=c++17 -O2 -pthread capture_on_demande.cpp -lmosquitto -o capture_on_demande

./capture_on_demande   --mqtt-host 127.0.0.1   --mqtt-port 1883   --mqtt-topic rpicam/capture/request   --output-dir /var/lib/rpicam-http   --output-name LAST_CAPTURE.jpg   --width 2304   --height 1296   --timeout-ms 700   --autofocus-mode auto   --autofocus-range normal

## 7.4 Synchronisation automatique pending -> VPS en SFTP

g++ -std=c++17 -O2 pending_sftp_sync_v2.cpp -lcurl -o pending_sftp_sync_v2

./pending_sftp_sync_v2   --host 185.137.122.221   --user root   --remote-dir /root/RPICAMM/upload   --pending-dir /home/pi/captures_cam3/pending   --uploaded-dir /home/pi/captures_cam3/uploaded   --failed-dir /home/pi/captures_cam3/failed   --private-key /home/pi/.ssh/id_ed25519_capture_sync   --public-key /home/pi/.ssh/id_ed25519_capture_sync.pub   --known-hosts /home/pi/.ssh/known_hosts   --scan-interval-s 2   --retry-wait-s 10   --offline-wait-s 15   --connect-timeout-s 10   --transfer-timeout-s 120   --low-speed-limit 32   --low-speed-time-s 30   --max-retries 10   --stability-seconds 5

# 8. Mise en service avec systemd

Installer d’abord les binaires :

sudo install -m 0755 capture_last_image /usr/local/bin/capture_last_image
sudo install -m 0755 last_capture_server /usr/local/bin/last_capture_server
sudo install -m 0755 capture_on_demande /usr/local/bin/capture_on_demande
sudo install -m 0755 pending_sftp_sync_v2 /usr/local/bin/pending_sftp_sync_v2

## 8.1 Exemple de service capture_on_demande

sudo tee /etc/systemd/system/capture_on_demande.service > /dev/null <<'EOF'
[Unit]
Description=Capture on demand via MQTT
Wants=network-online.target
After=network-online.target

[Service]
Type=simple
User=pi
Group=pi
ExecStart=/usr/local/bin/capture_on_demande   --mqtt-host 127.0.0.1   --mqtt-port 1883   --mqtt-topic rpicam/capture/request   --output-dir /var/lib/rpicam-http   --output-name LAST_CAPTURE.jpg   --width 2304   --height 1296   --timeout-ms 700   --autofocus-mode auto   --autofocus-range normal
Restart=always
RestartSec=5

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF

## 8.2 Exemple de service pending_sftp_sync_v2

sudo tee /etc/systemd/system/pending_sftp_sync_v2.service > /dev/null <<'EOF'
[Unit]
Description=Pending SFTP sync daemon (Raspberry Pi -> VPS)
Wants=network-online.target
After=network-online.target

[Service]
Type=simple
User=pi
Group=pi
ExecStart=/usr/local/bin/pending_sftp_sync_v2   --host 185.137.122.221 --user root   --remote-dir /root/RPICAMM/upload   --pending-dir /home/pi/captures_cam3/pending   --uploaded-dir /home/pi/captures_cam3/uploaded   --failed-dir /home/pi/captures_cam3/failed   --private-key /home/pi/.ssh/id_ed25519_capture_sync   --public-key /home/pi/.ssh/id_ed25519_capture_sync.pub   --known-hosts /home/pi/.ssh/known_hosts   --scan-interval-s 2   --retry-wait-s 10   --offline-wait-s 15   --connect-timeout-s 10   --transfer-timeout-s 120   --low-speed-limit 32   --low-speed-time-s 30   --max-retries 10   --stability-seconds 5
Restart=always
RestartSec=5

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF

Activer / démarrer les services :

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now capture_on_demande.service
sudo systemctl enable --now pending_sftp_sync_v2.service

Vérification :

systemctl status capture_on_demande.service
systemctl status pending_sftp_sync_v2.service
journalctl -u capture_on_demande.service -f
journalctl -u pending_sftp_sync_v2.service -f

# 9. Configuration MQTT minimale sur la Raspberry Pi

sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients
sudo systemctl enable --now mosquitto

Exemple de test de demande de capture :

mosquitto_pub -h 127.0.0.1 -t rpicam/capture/request   -m '{"command":"capture_on_demand"}'

# 10. Paramètres essentiels à comprendre

## 10.1 Côté Raspberry Pi

pending-dir : dossier où arrivent les fichiers à envoyer.

uploaded-dir : destination locale après upload réussi.

failed-dir : destination locale après échec définitif.

stability-seconds : ignore les fichiers trop récents pour éviter d’uploader un fichier encore en cours d’écriture.

scan-interval-s : délai entre deux scans quand il n’y a rien à faire.

retry-wait-s : attente entre deux tentatives pour un échec non réseau.

offline-wait-s : attente quand la communication avec le VPS est indisponible.

known-hosts : sécurise l’identité du serveur SSH distant.

private-key / public-key : authentification SSH sans mot de passe.

width / height / timeout-ms / autofocus-mode / autofocus-range : paramètres caméra principaux.

## 10.2 Côté VPS

Le service SSH doit être actif.

La clé publique de la RPi doit être dans authorized_keys du compte utilisé.

Le dossier distant doit exister et être accessible au compte SSH.

Avec root, vérifier que PermitRootLogin autorise au moins la connexion par clé publique.

Si l’IP 10.20.30.40 est privée, il faut que RPi et VPS soient réellement joignables via LAN, VPN ou routage interne.

# 11. Check-list rapide si la Raspberry Pi est neuve

Flasher Raspberry Pi OS et activer SSH/Wi‑Fi dans Imager.

Mettre à jour le système.

Installer les dépendances apt.

Créer les dossiers locaux.

Générer la clé SSH dédiée.

Déclarer le VPS dans known_hosts.

Configurer le VPS pour accepter la clé publique.

Compiler les programmes C++.

Tester chaque binaire à la main avant systemd.

Installer les services systemd puis vérifier les logs.

Note sécurité : utiliser root sur le VPS fonctionne, mais un utilisateur dédié de type rpiupload reste préférable sur le long terme.